Teste a 60 Hz

Motor de pequeno porte (1,5 hp) — partida direta, inversor V/F e inversor FOC

01  Objetivo e condições de ensaio

Este relatório apresenta a resposta do motor a três formas de acionamento, todas em direção à frequência nominal de 60 Hz: fonte de corrente alternada ideal (partida direta), inversor com controle escalar V/F e inversor com controle vetorial por orientação de campo (FOC), este com a sintonia calculada automaticamente pela biblioteca. Após a acomodação em vazio, aplica-se um degrau de carga igual ao conjugado nominal do motor.

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Potência nominal | 1.12 kW |
| Tensão nominal de fase | 127.0 V |
| Frequência nominal | 60 Hz |
| Polos | 4 |
| Velocidade nominal | 1710 RPM |
| Conjugado nominal | 6.25 N·m |
| Inércia do rotor | 0.0372 kg·m² |
| Frequência de chaveamento | 5000 Hz |
| Rampa de aceleração | 0.6667 s |
| Degrau de carga nominal em | t = 1.5 s |
| Tempo total simulado | 3 s |

02  Definições das marcações

Todas as marcações são calculadas sobre o sinal suavizado por média móvel de 20 ms (o sinal bruto aparece ao fundo), para separar a dinâmica do acionamento da ondulação de chaveamento. A referência de velocidade é a velocidade nominal; a de conjugado é zero na partida em vazio e o conjugado nominal após a entrada da carga (reta tracejada). O tubo de acomodação é a referência ±5% (retas pontilhadas). O regime permanente é a média dos últimos 10% da janela de cada evento. O máximo sobressinal é o extremo do sinal, em relação ao regime, na direção do movimento; a acomodação é o primeiro instante a partir do qual o sinal permanece no tubo; e o tempo de subida é medido entre 10% e 90% da variação do valor inicial até o regime, com retas verticais marcando o início e o fim.

03  Figuras comparativas

Conjugados eletromagnéticos

Conjugados — zoom na entrada da carga

Velocidade do rotor

Velocidade — zoom na entrada da carga

Corrente da fase A

Corrente da fase A — zoom na entrada da carga

Espectro do conjugado

04  Métricas por evento

Conjugado (N·m) — regime em N·m:

| Cenário | Evento | Máx. sobressinal (%) | Acomodação ±5% (s) | Tempo de subida (s) | Regime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonte CA (partida direta) | Partida | +326.3 | 0.553 | 0.015 | 0.00 |
| Fonte CA (partida direta) | Carga | +0.0 | 0.184 | 0.129 | 6.25 |
| Inversor V/F | Partida | +315.4 | 1.082 | 0.632 | 0.00 |
| Inversor V/F | Carga | +3.5 | 0.200 | 0.139 | 6.26 |
| Inversor FOC | Partida | +184.8 | não acomoda | 0.009 | 5.27 |
| Inversor FOC | Carga | +5.1 | 0.069 | 0.071 | 6.25 |

Velocidade — regime em RPM:

| Cenário | Evento | Máx. sobressinal (%) | Acomodação ±5% (s) | Tempo de subida (s) | Regime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonte CA (partida direta) | Partida | +0.0 | não acomoda | 0.309 | 1799.9 |
| Fonte CA (partida direta) | Carga | +0.0 | 0.001 | 0.139 | 1703.3 |
| Inversor V/F | Partida | +0.0 | não acomoda | 0.595 | 1799.9 |
| Inversor V/F | Carga | +0.2 | 0.000 | 0.139 | 1703.5 |
| Inversor FOC | Partida | +8.7 | 1.463 | 0.491 | 1573.6 |
| Inversor FOC | Carga | -1.2 | 0.000 | 0.000 | 1709.1 |

Após a entrada da carga, o conjugado do cenário “Inversor FOC” foi o que acomodou mais rápido no tubo de ±5% (0.069 s). Na velocidade, após a carga, todos os cenários acomodaram no tubo de ±5%.

05  Figuras anotadas

Fonte CA (partida direta)

Fonte CA (partida direta) — conjugado — entrada em velocidade nominal

Fonte CA (partida direta) — conjugado — após a entrada da carga

Fonte CA (partida direta) — conjugado — após a entrada da carga (zoom)

Fonte CA (partida direta) — velocidade — entrada em velocidade nominal

Fonte CA (partida direta) — velocidade — após a entrada da carga

Fonte CA (partida direta) — velocidade — após a entrada da carga (zoom)

Inversor V/F

Inversor V/F — conjugado — entrada em velocidade nominal

Inversor V/F — conjugado — após a entrada da carga

Inversor V/F — conjugado — após a entrada da carga (zoom)

Inversor V/F — velocidade — entrada em velocidade nominal

Inversor V/F — velocidade — após a entrada da carga

Inversor V/F — velocidade — após a entrada da carga (zoom)

Inversor FOC

Inversor FOC — conjugado — entrada em velocidade nominal

Inversor FOC — conjugado — após a entrada da carga

Inversor FOC — conjugado — após a entrada da carga (zoom)

Inversor FOC — velocidade — entrada em velocidade nominal

Inversor FOC — velocidade — após a entrada da carga

Inversor FOC — velocidade — após a entrada da carga (zoom)